采样探头安装使用说明

文件号：BJSW-PM-1.1

北京盛沃科技有限公司

Beijing Sanwell Science & Technology Co.Ltd.

- 名称：采样探头；

- 部件号：SW23042FE2Ti；

- 概述

采样箱的主要部件之一；

对样气进行取样和初步的过滤，使大量的粗颗粒焦粉被过滤器过滤，避免取样管线以及后续的预处理设备堵塞；

- 主要部件及其用途：

①过滤支撑、②探头外壳、③滤芯

- 过滤器支撑：作为采样探头的安装压紧支撑件，操作旋柄可以快速安装及取出采样探头组件过滤器，方便进行维修维护；

- 采样探头壳体：主要具有采样探杆以及滤芯安装、固定及密封等功能；

- 滤芯：主要用于焦粉等颗粒物的过滤；

以上部件具体型号详见下表

| 序号 | 名称 | 部件号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤支撑 说明详见文件：BJSW-PM-1.1-1 | SW23042FE2-CF |
| 2 | 采样探头壳体 | SW23042FE2-En(Enclosure) |
| 3 | 滤芯 说明详见文件：BJSW-PM-1.1-2 | SW3590100W |
| 4 | 采样探头密封组件 说明详见文件：BJSW-PM-1.1-3 | SWHH00104S |

- 外形尺寸：

采样探头外形尺寸详见下图

- 技术参数：

过滤精度：15μ；

接口规格：

样气出口：1/2NPT；

反吹入口：1/2NPT；

采样探管接口：G3/4；

重   量：8kG

外壳材质：304不锈钢；

滤芯材质：矿物烧结

- 注意事项

1、每次拆卸过滤支撑后，要更换密封组件；

2、安装过滤支撑时手柄要旋紧，防止漏气；

3、定期清理或更换滤芯。